|  | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ № 4, тел/факс 0350/ 6-36-41, e-mail: ohridski@abv.bg, web site: www.ohridskipeshtera.com |
| --- | --- |

## ЗАПОВЕД

## № ….. / ………….. г.

Относно: 	Определяне на ред за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

I. ЗАБРАНЯВАМ:

- Оставяне без наблюдение на работещи отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита).

- Да се нарушават инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.

- Използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места.

- Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от това, определено в инструкциите на производителите.

- Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване.

- Използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи.

- Принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздуховоди.

- Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.

- Оставяне без наблюдение на локални отоплителни уреди на твърдо и течно гориво.

10. Разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В – F (които не са негорими).

11. Оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика в котелното помещение.

12. Поставянето в котелното помещение на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.

13. Извършването в котелното помещение на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

II. НАРЕЖДАМ:

- Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност, за което да се съставя протокол.

- В експлоатация да се допускат само изправни и стандартни отоплителни уреди и съоръжения.

5. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения, и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна екслоатация.

6. Разрешените за използване отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да се експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя, както и при спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДИРЕКТОР:

/ Павлинка Шопова – Начкова /

Запознати със съдържанието на заповедта:

| № по ред | Име и фамилия | Заемана длъжност | Дата | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да се въведат имената на всички служители |  |  |  |